Załącznik Nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparatu RTG wraz z wyposażeniem, skanera płyt obrazowych z wyposażeniem, stacji lekarskiej oraz prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RTG

W poniższej części Załącznika „1A” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu RTG (oraz skanera płyt obrazowych, duplikatora płyt, stacji lekarskiej) wraz z  wyposażeniem a także zakres do wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni RTG. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy: Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: TAK lub NIE)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we wszystkich pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr oferowanego produktu/urządzenia. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów technicznych” oraz „Wartość parametru granicznego” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczne - punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

I.  Cyfrowy aparat RTG typu DR:

| L.p | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) |  | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| A | B | C | D | E | F |  | G |
| A. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wyprodukowany w 2015 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Producent, nazwa aparatu oraz Nazwa/Typ (producent): - lampy rtg, - generatora, - stołu kostnego, - stojaka do zdjęć odległościowych - detektora cyfrowego |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności na aparat wraz ze zgłoszeniem |  | Tak, Załączyć do oferty |  |  |  |  |
| 4 | Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta. |  | Tak / Nie | Tak- 20 pkt. Nie- 0 pkt. |  |  |  |
| 5 | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania |  | Tak |  |  |  |  |
| B. | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Generator typu HF |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Moc generatora | ≥ 65 kW, | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | max. mAs ≥ 800 mAs, | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Max. mA ≥ 650 mA, | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 750 programów, | Tak, Podać ilość |  |  |  |  |
| 9 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz | Tak |  |  |  |  |
| C. | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG (zmotoryzowane) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125°, | Tak, podać zakres |  |  |  |  |
| 2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 135°, podać | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 300 cm, | Tak, podać | ≥450 cm – 10 pkt. ≥ 300 cm < 450 cm – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 260 cm, | Tak, podać | ≥270 cm– 10 pkt. ≥ 260 cm < 270 cm – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 | Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki |  | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji na cyfrowym wyświetlaczu umieszczonym na lampie |  | Tak / Nie | TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |  |
| 8 | Zawieszenie sufitowe zmotoryzowane w minimum 4 zakresach (min. 4 wymienione powyżej ruchy/obroty zmotoryzowane) | Wymienić ruchy zmotoryzowane | Tak |  |  |  |  |
| 9 | W pełni zmotoryzowane zawieszenie sufitowe lampy (tj. poz. C.1, C.2, C.3, C.4, i C.5) | Wymienić ruchy zmotoryzowane | Tak / Nie | TAK - 10 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |  |
| D. | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU | Tak, podać | ≥400 kHU - 10 pkt. ≥300 kHU <400 kHU - 0 pkt. |  |  |  |
| 3 | Pojemność cieplna lampy | ≥ 1,5 MHU | Tak, podać | ≥1,7 MHU cm – 10 pkt ≥ 1,5 MHU < 1,7 MHU – 0 pkt. |  |  |  |
| 4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Moc ogniska małego | ≥33 kW | Tak, podać | ≥38kW – 10 pkt. ≥ 33kW < 38kW – 0 pkt. |  |  |  |
| 7 | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW | Tak, podać |  |  |  |  |
| 8 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem |  | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥ 2,5 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |  |
| 10 | Filtry dodatkowe wybierane automatycznie razem z projekcją | ≥3 | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11 | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) lub kalkulator dawki przypisujący wartość dawki obrazu |  | Tak |  |  |  |  |
| E. | DETEKTOR CYFROWY W STOLE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 35 x 42 cm (1 cm) | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 7,0 Mp | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Rozmiar piksela | ≤ 144 µm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit | Tak, podać | ≥16 bit – 5 pkt ≥14 bit <16 bit – 0 pkt |  |  |  |
| 7 | Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem 3 akumulatorów |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 50 %, | Tak, podać DQE |  |  |  |  |
| 9 | Waga detektora ≤4,8 kg |  | Tak | ≤3,6kg -10 pkt >3,6kg ≤4,8 kg - 0 pkt |  |  |  |
| 10 | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego |  | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii |  | Tak/Nie | TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |  |
| 13 | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥ 100 | Tak |  |  |  |  |
| F. | DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STATYWIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Minimalny rozmiar aktywny detektora na stałe zabudowanego w ruchomym statywie | ≥ 42 x 42 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar piksela | ≤ 144 µm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 50 % | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| G. | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 45 cm. |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥220 kg | Tak, podać | ≥300 kg – 10 pkt. ≥220 kg <300 kg - 0 pkt |  |  |  |
| 3 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 30 cm | Tak, podać | ≥ 40 cm - 5 pkt ≥ 30 cm < 40 cm - 0 pkt |  |  |  |
| 4 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 0,8 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Długość płyty pacjenta | ≥ 230 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 8 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 9 | Pływająca płyta pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 120 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 26 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Automatyka AEC 3 –komorowa |  | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole |  | Tak |  |  |  |  |
| H. | RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przesuw detektora w poziomie zmotoryzowany wzdłuż osi stołu | ≥ 300 cm | Tak, podać | ruch poziomy wzdłuż osi stołu ≥ 450 cm – 10 pkt. ≥300cm < 450cm – 0 pkt. |  |  |  |
| 1a | Przesuw detektora w pionie zmotoryzowany ( góra – dół ) | ≥ 150 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości |  | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan ) |  | Tak/Nie | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 4 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º / - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg) |  | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min. – 15º / + 90º. |  | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym |  | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra - dół |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu |  | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji |  | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤35 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥175 cm | Tak, Podać |  |  |  |  |
| 13 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych |  | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej |  | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 500 cm |  | Tak |  |  |  |  |
| 16 | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka | ≤0,7 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |  |
| 17 | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich w statywie |  | Tak |  |  |  |  |
| 18 | Autopozycjonowanie, pozycja detektor – lampa | Ilość pozycji min. 10 | Tak, podać | ≥100 - 10 pkt., ≥ 10 < 100 – 0 pkt |  |  |  |
| 19 | Automatyczne podążanie detektora w statywie za ruchem lampy lewo- prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążanie lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu |  | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |  |
| I. | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora) |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Dotykowy monitor LCD min. 19” |  | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 5 s | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów |  | Tak |  |  |  |  |
| 5a | Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru /programu anatomicznego |  | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |  |
| 6 | Automatyczne sklejanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu o min. długości obrazowania 150 cm |  | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kątami Coba |  | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R |  | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. | ≥ 750 | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage Commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS |  | Tak, podać protokoły |  |  |  |  |
| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową |  | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów |  | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM |  | Tak |  |  |  |  |
| 16 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. |  | Tak |  |  |  |  |
| 17 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 18 | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 19 | Oprogramowanie do kompresji kości żeber |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 20 | Podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS Alteris funkcjonującego u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. |  | Tak |  |  |  |  |
| 21 | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu |  | Tak |  |  |  |  |
| 22 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap |  | TAK |  |  |  |  |

II. Skaner płyt obrazowych - 1 kpl. - dostawa max. 3 tyg. od podpisania umowy

(Ucyfrowienie mobilnego aparatu RTG będącego własnością Zamawiającego)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| A. | Skaner płyt obrazowych 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Skaner do płyt obrazowych . | Tak |  |  |  |
| 2 | Producent | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Model/typ | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Deklaracja zgodności | Tak, przy dostawie |  |  |  |
| 5 | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy) jako urządzenie zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |
| 6 | Skaner stacjonarny, z fabrycznym stojakiem | Tak |  |  |  |
| 7 | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie nie mniejsza 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | Skanowanie płyt w formacie 35x43 [cm] z rozdzielczością nie mniejszą niż 12 [piksel/mm] | Tak |  |  |  |
| 9 | Obsługa kaset 18x24cm lub 20x25cm, 24x30cm lub 25x30cm, 35x35cm, 35x43cm | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość skanowanie kaset pantomograficznych w formacie 15x30 [cm] | Tak |  |  |  |
| 11 | Możliwość skanowanie kaset do kości długich o formacie nie mniejszym niż 35x80 [cm] | Tak/Nie | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt |  |  |
| 12 | Maksymalny pobór mocy <250W | Tak |  |  |  |
| 13 | Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 10 [bit/piksel] | Tak |  |  |  |
| 14 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 10 [bit/piksel] | Tak |  |  |  |
| 15 | Wydajność skanowania płyt o wymiarze 35x43 [cm] przy rozdzielczości 12 [pikseli/mm] nie mniejsza niż 30 kaset/godz | Tak |  |  |  |
| 16 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |  |  |
| 17 | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |  |  |
| 18 | Panel wskazujący stan urządzenia | Tak |  |  |  |
| 19 | Dostawa urządzenia max. 3 tyg. od daty podpisania umowy | Tak |  |  |  |
| B. | KASETY RTG Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI - 4 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Kasety RTG w formacie: 35x43 [cm] – 4 szt. | Tak |  |  |  |
| 2 | Kasety o gwarantowanej ilości cykli odczytu i kasowania nie mniejszej niż 10000 | Tak |  |  |  |
| 3 | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak |  |  |  |
| 4 | Kasety i ekrany zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |  |  |
| C. | STACJA AKWIZYCYJNA - TECHNIKA |  |  |  |  |
| 1 | Stacja technika do akwizycji obrazów – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 2 | Komputer stacji technika o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy. - 3.0 GHz, - 8GB RAM, - 500 GB HDD - sieć 100/1000Mbit/s - system operacyjny 64 bitowy - mysz, klawiatura | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Stacja technika wyposażona w kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 19”, jasności nie mniejszej niż 230 [cd/m2], kontraście nie mniejszym niż 500:1 | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Oprogramowanie stacji technika dedykowane do oferowanego skanera | Tak, podać nazwę |  |  |  |
| 5 | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role, min. administrator i technik | Tak |  |  |  |
| 6 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku technika lub pobieranie badań z systemu za pomocą usługi Dicom Worklist | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu płyty | Tak |  |  |  |
| 8 | Wyszukiwanie badań pacjenta na podstawie kryteriów: - imię nazwisko - identyfikator pacjenta - data urodzenia - data badania - rodzaj badania | Tak |  |  |  |
| 9 | Zdefiniowane procedury w języku polskim z możliwością edycji i dodawania własnych | Tak |  |  |  |
| 10 | Zaawansowana wieloskalarna obróbka obrazowa | Tak, podać nazwę |  |  |  |
| 11 | Przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, drukarkę, serwer PACS Alteris | Tak |  |  |  |
| 12 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | Tak |  |  |  |
| 13 | Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |  |  |  |
| 14 | Dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |  |  |
| 15 | Kalibracja obrazu względem naświetlonego obiektu odniesienia (pomiary wielkości rzeczywistych) | Tak |  |  |  |
| 16 | Adnotacje tekstowe i graficzne | Tak |  |  |  |
| 17 | Kompozytor wydruków na drukarkach systemowych oraz zgodnych z Dicom 3.0 | Tak |  |  |  |
| 18 | Kolimacja obrazu wielokątna i owalna (maskowanie tła) | Tak |  |  |  |
| 19 | Obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |  |  |
| 20 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na: | Tak |  |  |  |
|  | a) zmianę zaczernienia i kontrastu, | Tak |  |  |  |
|  | b) powiększenie stopniowe oraz liniowe | Tak |  |  |  |
|  | c) obracanie obrazu 90 stopni skokowo | Tak |  |  |  |
|  | d) odbicia góra/dół, lewo/prawo | Tak |  |  |  |
|  | e) negatyw obrazu | Tak |  |  |  |
| 21 | Wpisanie parametrów ekspozycji badania jak [kV], [mAs], dawka | Tak |  |  |  |
| 22 | Możliwość odrzucenia badania z możliwością podania przyczyny z zapisaniem w pliku | Tak |  |  |  |
| 23 | Nagrywanie płyt CD dla pacjenta wraz z przeglądarką zgodną z Dicom | Tak |  |  |  |
| 24 | Archiwizacja długoterminowa wykonanych badań na płytach CD/DVD lub nośnikach USB z rejestracją miejsca archiwizacji w bazie danych systemu | Tak |  |  |  |
| 25 | Nanoszenia adnotacji tekstowych i graficznych, możliwość definiowania własnych tekstów | Tak |  |  |  |
| 26 | Pomiary odległości i kątów, w tym kątów Cobba | Tak |  |  |  |
| 27 | Interfejs oprogramowania stacji w całości w języku polskim oraz system pomocy w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 28 | Podgląd wykonanego badania na dowolnym komputerze w sieci za pomocą przeglądarki internetowej z możliwością regulacji okna i powiększenia obrazu oraz podziałem min 2x2 dla co najmniej 8 komputerów jednocześnie | Tak |  |  |  |
| 29 | Skaner i oprogramowanie stacji technika, aparat rtg tego samego producenta | Tak/Nie | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |  |
| 30 | Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | Tak |  |  |  |
| 31 | Podłączenie urządzenia do systemu RIS/PACS Alteris funkcjonującym u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| 32 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap | Tak |  |  |  |

III.  Lekarska stacja diagnostyczna - 1 kpl. (dostawa w ciągu max. 3 tygodni od podpisania umowy)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę: |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1 | Trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczna dedykowana do pracy z obrazami w formacie DICOM, zintegrowana z systemem RIS/PACS Alteris funkcjonującym u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap | TAK |  |  |
| 3 | Dostawa max. w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy | Tak |  |  |
| A | Komputer stacji |  |  |  |
| 1 | Procesory klasy x86, każdy wyposażony w 4 fizyczne rdzenie, taktowane zegarem 3,1 GHz, osiągające w teście wydajności PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) 5540 punktów | Tak |  |  |
| 2 | Pamięć RAM min. 8GB | Tak |  |  |
| 3 | Karta graficzna obsługująca monitor główny i monitory diagnostyczne | Tak |  |  |
| 4 | Dysk twardy 1TB (5400 obr.)Serial ATA | Tak |  |  |
| 5 | Wbudowany Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T | Tak |  |  |
| 6 | Sieć bezprzewodowa Wi-Fi AirPort Extreme (802.11ac) | Tak |  |  |
| 7 | Bluetooth 4.0 | Tak |  |  |
| 8 | Audio: | Tak |  |  |
|  | a) dwa mikrofony | Tak |  |  |
|  | b) Wyjście słuchawkowe | Tak |  |  |
|  | c) Wbudowany głośnik stereo | Tak |  |  |
| 9 | Złącza min. : 2xThunderbolt, 4x USB 3.0, czytnik kart SDXC | Tak |  |  |
| 10 | Monitor roboczy stacji: Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej 21,5”, LED, Rozdzielczość naturalna: 1980 x 1080 | Tak |  |  |
| 11 | Akcesoria: mysz, klawiatura numeryczna, napęd CD/DVD | Tak |  |  |
| B | Monitory diagnostyczne stacji lekarskiej - 1 kpl. |  |  |  |
| 1 | Para fabrycznie parowanych monitorów diagnostycznych | Tak |  |  |
| 2 | Monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: - Monochromatyczny panel LCD TFT IPS | Tak |  |  |
| 3 | Podświetlenie LED | Tak |  |  |
| 4 | Orientacja pionowa | Tak |  |  |
| 5 | Przekątna min. 21” | Tak |  |  |
| 6 | Wyjścia DVI, DP | Tak |  |  |
| 7 | Rozdzielczość min. 1200x1600 | Tak |  |  |
| 8 | Skala szarości min. 10 bit | Tak |  |  |
| 9 | Kąt widzenia min. 175/175 stopni | Tak |  |  |
| 10 | Jasność maksymalna - min. 1,200 cd/m2 | Tak |  |  |
| 11 | Kontrast 1400:1 | Tak |  |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznanie i wzmocnienie jasności przestrzeni obrazu diagnostycznego w formacie DICOM | Tak |  |  |
| 13 | Kontrola równomierności podświetlenia i odcieni | Tak |  |  |
| 14 | Stabilizacja jasności, zapobieganie utracie jasności na skutek upływu czasu | Tak |  |  |
| 15 | Czujnik obecności użytkownika – tj. automatyczne przełączenie monitora w tryb oszczędzania energii, kiedy użytkownik odchodzi od monitora i przywrócenie normalnego trybu pracy po jego powrocie | Tak |  |  |
| 16 | Maksymalny pobór prądu 78 W | Tak |  |  |
| 17 | Typowy pobór prądu max 30 W | Tak |  |  |
| 18 | Monitory z wbudowanym kalibratorem (czujnik kalibracji) | Tak |  |  |
| 19 | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy | Tak |  |  |
| C | Oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej |  |  |  |
| 1 | Certyfikowane oprogramowanie medyczne | Tak, podać producenta |  |  |
| 2 | Licencja bezterminowa na użytkowanie oprogramowania diagnostycznego nie przypisana do stacji roboczej | Tak |  |  |
| 3 | Oprogramowanie stacji roboczej zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa | Tak, załączyć certyfikat |  |  |
| 4 | Architektura 64 bitowa | Tak |  |  |
| 5 | Polski interfejs użytkownika | Tak |  |  |
| 6 | Dokumentacja użytkownika w języku polskim | Tak |  |  |
| 7 | Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Mac OS X lub równoważnym, umożliwiające wykonywanie funkcjonalności opisanych w punkcie II. | Tak |  |  |
| 8 | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość rozszerzania funkcjonalności oprogramowania poprzez instalację dedykowanych wtyczek. | Tak |  |  |
| 10 | Wsparcie dla MIRC (Medical Imaging Resource Center) | Tak |  |  |
| 11 | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów) | Tak |  |  |
| 12 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych) | Tak |  |  |
| 13 | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) | Tak |  |  |
| 14 | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE | Tak |  |  |
| 15 | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, | Tak |  |  |
| 16 | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio | Tak |  |  |
| 17 | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D, 3D | Tak |  |  |
| 18 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM | Tak |  |  |
| 19 | Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR) | Tak |  |  |
| 20 | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS | Tak |  |  |
| 21 | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows) | Tak |  |  |
| 22 | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów | Tak |  |  |
| 23 | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) | Tak |  |  |
| 24 | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) | Tak |  |  |
| 25 | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO) | Tak |  |  |
| 26 | Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO) | Tak |  |  |
| 27 | Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM | Tak |  |  |
| 28 | C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP | Tak |  |  |
| 29 | Obsługa DICOM Print | Tak |  |  |
| 30 | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad | Tak |  |  |
| 31 | Integracja z każdym serwerem PACS | Tak |  |  |
| 32 | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: | Tak |  |  |
|  | a) Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) | Tak |  |  |
|  | b) Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) | Tak |  |  |
|  | c) TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe | Tak |  |  |
|  | d) ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) | Tak |  |  |
|  | e)PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 | Tak |  |  |
| 33 | Przeglądarka 2D | Tak |  |  |
| 34 | Intuicyjny Interfejs | Tak |  |  |
| 35 | Edytowalne paski narzędzi | Tak |  |  |
| 36 | Interpolacja dwusześcienna | Tak |  |  |
| 37 | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering) | Tak |  |  |
| 38 | ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów | Tak |  |  |
| 39 | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) | Tak |  |  |
| 40 | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad | Tak |  |  |
| 41 | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables) | Tak |  |  |
| 42 | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) | Tak |  |  |
| 43 | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym | Tak |  |  |
| 44 | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu | Tak |  |  |
| 45 | Subtrakcja obrazów dla angiografii | Tak |  |  |
| 46 | Eksport miniatur/okien magnetycznych | Tak |  |  |
| 47 | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing) | Tak |  |  |
| 48 | Dzielenie przestrzeni roboczej | Tak |  |  |
| 49 | Łączenie obrazów | Tak |  |  |
| 50 | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne | Tak |  |  |
| 51 | Post-Processing 3D | Tak |  |  |
| 52 | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy) | Tak |  |  |
| 53 | 3D MPR po krzywej z grubą kostką | Tak |  |  |
| 54 | 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |  |
| 55 | 3D Volume Rendering (Objętościowy) | Tak |  |  |
| 56 | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy) | Tak |  |  |
| 57 | 3D ROI (Obszary zainteresowania) | Tak |  |  |
| 58 | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D | Tak |  |  |
| 59 | Stereowizja | Tak |  |  |
| 60 | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG | Tak |  |  |
| 61 | Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca. | Tak |  |  |
| 62 | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych | Tak |  |  |
| 63 | Odczyt asynchroniczny | Tak |  |  |
| 64 | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D | Tak |  |  |
| 65 | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D | Tak |  |  |
| 66 | Obsługa architektury 32 i 64 bit | Tak |  |  |
| 67 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |  |
| 68 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | Tak |  |  |
| 69 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | Tak |  |  |
| 70 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 71 | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | Tak |  |  |
| 72 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: | Tak |  |  |
|  | a) zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), | Tak |  |  |
|  | b) zapisywanie powiększenia obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | Tak |  |  |
| 73 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | Tak |  |  |
| 74 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: | Tak |  |  |
|  | a) powierzchnia regionu zainteresowania, | Tak |  |  |
|  | b) średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, | Tak |  |  |
| 75 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | Tak |  |  |
| 76 | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: | Tak |  |  |
|  | - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, | Tak |  |  |
|  | - import obrazu do nowej serii. | Tak |  |  |
| 77 | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | Tak |  |  |
| 78 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | Tak |  |  |
| 79 | Subtrakcja obrazów | Tak |  |  |
| 80 | Pomiar kątów Cobba | Tak |  |  |
| 81 | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: | Tak |  |  |
|  | a) funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, | Tak |  |  |
|  | b) funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) funkcja podglądu wydruku | Tak |  |  |
|  | d) tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | Tak |  |  |
| 82 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | Tak |  |  |
| 83 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: | Tak |  |  |
|  | a) pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, | Tak |  |  |
|  | b) dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | Tak |  |  |
| 84 | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | Tak |  |  |
| 85 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: | Tak |  |  |
|  | a) ustawienia prędkości animacji, | Tak |  |  |
|  | b) ustawienie przeglądania animacji w pętli, | Tak |  |  |
| 86 | Funkcja powiększania obrazu, min.: | Tak |  |  |
|  | a)Lupa | Tak |  |  |
|  | b) powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | Tak |  |  |
|  | d) powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  |  |
| 87 | Możliwość przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji | Tak |  |  |

IV. Duplikator płyt z wynikami badań dla pacjenta – dostawa max. w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1 | Duplikator – robot automatycznie przygotowujący płyty CD/DVD z badaniami z ZDO dla pacjentów. Urządzenie zintegrowane z systemem RIS/PACS Alteris obsługujące wszystkie pracownie Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak, podać producenta i typ |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. |  |  |  |
| A | Duplikator |  |  |  |
| 1 | Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone: ≥ 100 / 100, | Tak |  |  |
| 2 | Wbudowane dwie nagrywarki | Tak |  |  |
| 3 | Wbudowana drukarka atramentowa umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych | Tak |  |  |
| 5 | Jakość wydruku etykiety płyty: ≥ 4800 x 1200 dpi | Tak |  |  |
| 6 | Obciążenie miesięczne - do 3 400 płyt CD | Tak |  |  |
| 7 | Urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanego komputera – w przypadku konieczności podłączenia za pośrednictwem komputera należy dostarczyć urządzenie wraz z komputerem i monitorem LCD), | Tak, Podać sposób podłączenia |  |  |
| 8 | Dołączony dedykowany program do projektowania nadruków na płytach; | Tak |  |  |
| 9 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |  |

V. Adaptacja pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego aparatu RTG

Zakres prac do wykonania:

| 1 | Projekt osłon stałych z uzgodnieniem, pozwoleniami |
| --- | --- |
| 2 | Szafka rozdzielcza rtg w sterówce + kabel zasilający do generatora - ok 10m |
| 3 | Instalacja wyłączników bezpieczeństwa min. 2 szt., instalacja wyłącznika włącz/wyłącz |
| 4 | Montaż zawieszenia sufitowego z szynami HILTI 9x 6mb i projektem konstrukcyjnym |
| 5 | Kanały w podłodze dla instalowanego aparatu .ok 7m |
| 6 | Wymiana wykładzin (wraz z cokołem o wys. ok. 10 cm)(w pomieszczeniu RTG+ 2xprzebieralnia+sterownia) łącznie ok. 52 m kw - wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatyczna, przeznaczona dla obiektów służby zdrowia i pomieszczeń RTG z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm. |
| 7 | Malowanie ścian ok. 110 mkw (RTG+2xprzebieralnia+sterownia) dwie warstwy i grunt + zaprawa pęknięć - kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami |
| 8 | Demontaż sufitu podwieszanego ok 50mkw |
| 9 | Montaż korytek na ścianach za generatorem i konsola 120x60mm x 2,5m (2 szt) |
| 10 | Demontaż i utylizacja starego aparatu RTG - dowód utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu |
| 11 | Demontaż starego sufitu i montaż nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong ok. 50 m kw (RTG+2 x przebieralnia + sterownia ) |
| 12 | Nowe lampy sufitowe 6 szt. w suficie podwieszanym, oświetlenie spełniające normy BHP |
| 13 | Komplet nowych etykiet ostrzegawczych zgodnych z rozporządzeniem |
| 14 | Utylizacja odpadów remontowych |

Uwaga! Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną (na własny koszt i ryzyko) pomieszczeń Pracowni RTG w celu określenia i wyceny zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych koniecznych do zamontowania oferowanych przez siebie urządzeń, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania.

Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej należy przesłać na numer faksu: 0-61 44 22 152.

Wykonawca jest zobowiązany realizować roboty w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala, w maksymalny sposób ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac przy instalacjach z mediami do powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody na ww. prace  i czasowe wyłączenie mediów.

Wszystkie zastosowane przy remoncie materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczenie do stosowania w tego typu pomieszczeniach (dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone zostały w projekcie umowy - Zał. nr 6 do SIWZ.

VI. Licencje RIS/PACS

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS produkcji Alteris SA o licencje niezbędne do obsługi pracowni RTG (tj. aparatu RTG i skanera CR) Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie Wykonawcy. | Tak, podać producenta oraz wymienić licencje: |  |  |
| 2 | System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | Tak |  |  |
| 3 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . | Tak |  |  |
| 4 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 w zakresie: produkcji, wdrażania, serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. | Tak |  |  |
| 5 | Podłączenie oferowanych urządzeń do systemu RIS/PACS | Tak |  |  |
| 6 | System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla minimum 15 użytkowników jednocześnie pracujących w systemie wraz z przeglądarką obrazów | Tak |  |  |
| 7 | Parametry funkcjonalne oferowanego systemu RIS/PACS zgodne z opisanymi poniżej | Tak |  |  |
| 8 | Licencję na aparat RTG oraz skaner nie przypisane do konkretnego aparatu. Możliwość wymiany aparatów w ramach pracowni Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 9 | Licencje bezterminowe | Tak |  |  |
| 10 | Wykonawca zapewni integrację systemu RIS/PACS z użytkowanym przez Zamawiającego szpitalnym systemem informatycznym HIS Eskulap. | Tak |  |  |

Opis parametrów funkcjonalnych wymaganego systemu RIS/PACS

| L.p. | Opis parametrów systemu: |
| --- | --- |
|  | Radiologiczny System Informacyjny (RIS) |
| 1 | Program RIS jest kompatybilny z przeglądarkami Internet Explorer, FireFox, Opera. |
| 2 | Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. |
| 3 | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. |
| 4 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. |
| 5 | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych |
| 6 | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych |
| 7 | Rejestracja pacjentów obcokrajowców |
| 8 | Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE. |
| 9 | Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE, ES itp.) lub wybór kraju z listy. |
| 10 | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. |
| 11 | Możliwość rejestracji dokumentów uprawniających, w tym co najmniej obsługa następujących przypadków: - EU - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EU – Certyfikat - EU – Poświadczenie - EU - Formularz serii E - Decyzja wójta, burmistrza gminy - Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Z ustawy o cudzoziemcach - Z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach - Posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia - Posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu - Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - W trakcie postępowania emerytalnego - Na podstawie umowy międzynarodowej - Uczniowie i studenci - Karta Polaka - Weteran - Weteran poszkodowany - RMUA - Legitymacja ubezpieczeniowa - Legitymacja rencisty/emeryta - Zgłoszenie z dowodem opłacenia składek |
| 12 | Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia. |
| 13 | Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta. |
| 14 | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. |
| 15 | Obsługa predefiniowanych zestawów procedur. |
| 16 | Możliwość dowolnego łączenia procedur przypisanych do badania. |
| 17 | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. |
| 18 | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. |
| 19 | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. |
| 20 | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. |
| 21 | Współpraca z urządzeniem do skanowania dowodów osobistych. Automatyczne sczytywanie danych z dowodu: - numer dowodu - PESEL - imię i nazwisko - adres |
| 22 | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki -imię i nazwisko -godzina i minuta urodzenia -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer -ubezpieczyciel |
| 23 | Możliwość wyboru płatnika z listy lub wpisanie kodu płatnika. |
| 24 | Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki |
| 25 | Możliwość zapisania dodatkowych uwag na formularzu pacjenta (np.. Uczulenia, przeciwwskazania, przewlekłe choroby |
| 26 | Możliwość przypisania dowolnej liczby adresów do pacjenta. |
| 27 | Możliwość oznaczenia adresów pacjenta statusami, min. Aktywny/nieaktywny, domyślny |
| 28 | Możliwość oznaczenia wybranego adresu jako adres stałego zamieszkania. |
| 29 | Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach. |
| 30 | System automatycznie uzupełnia nazwę miejscowości na podstawie kodu pocztowego. |
| 31 | System podpowiada dostępne zakresy kodów pocztowych dla wybranej miejscowości. |
| 32 | Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości |
| 33 | Możliwość definiowania listy podręcznych miejscowości. |
| 34 | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. |
| 35 | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYT |
| 36 | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. |
| 37 | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. |
| 38 | Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych |
| 39 | Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych |
| 40 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. |
| 41 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. |
| 42 | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. |
| 43 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. |
| 44 | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: -dodanie nowego wpisu do rejestru -edycja istniejącego wpisu -dezaktywacja istniejącego wpisu |
| 45 | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. |
| 46 | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. |
| 47 | Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. |
| 48 | System prezentuje historię zmian danych osobowych pacjenta. |
| 49 | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. |
| 50 | Podczas przypisywania danych pacjenta do badania brane sa pod uwagę jedynie dane oznaczone jako prawidłowe. |
| 51 | System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu. |
| 52 | Oznaczenie historycznej wersji danych osobowych jako nieprawidłowej powoduje automatyczne przypisanie poprzedniej prawidłowej wersji do wszystkich badań, do których była przypisana nieprawidłowa wersja danych. |
| 53 | Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta. |
| 54 | Możliwość przywrócenia dowolnej wersji danych pacjenta. |
| 55 | System umożliwia odrzucenie badania z poziomu formularza badania. Badania odrzucone wyróżnione są np. poprzez specjalny status. |
| 56 | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: -szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania -wyszukiwarka zaawansowana |
| 57 | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwarek zależne od polskich liter. |
| 58 | Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych przedziałów czasowych (min. Bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący dzień, poprzedni dzień, bieżący rok, poprzedni rok). |
| 59 | Wyszukiwarka podstawowa umożliwia wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: -numeru badania -nazwiska pacjenta, -imienia pacjenta, -płci -numeru PESEL, -identyfikatora pacjenta -kodu kreskowego badania, -identyfikatora badania -identyfikatora z systemu szpitalnego -frazy opisu badania |
| 60 | Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie. |
| 61 | Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. |
| 62 | System umożliwia sortowanie badań na liście badań dla wybranego pacjenta. |
| 63 | Podręczna wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). |
| 64 | Podręczna wyszukiwarka pacjentów dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji badania. |
| 65 | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 21 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: -Według daty badania -Daty urodzenia pacjenta -Płci -Wieku pacjenta -Numeru badania -Rodzaju badania -Trybu badania -Priorytetu badania -Rodzaju urządzenia -Według pracowni ZDO, -Według ICD10, -frazy opisu badania -wg uwag do badania -jednostek zlecających, -lekarzy opisujących, -konsultujących, -wg statusu badania -wg statusu zlecenia, -wg daty zlecenia -trybu finansowania, -płatnika |
| 66 | Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, pracownie ZDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników. |
| 67 | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. |
| 68 | Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. |
| 69 | Możliwość załadowania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania. |
| 70 | Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci: -listy badań -formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możliwością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem -listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego |
| 71 | System umożliwia skalowanie formularza badania. |
| 72 | Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. |
| 73 | Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. |
| 74 | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: -data i rodzaj skierowania -lekarz kierujący -jednostka kierująca -rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10 -płatnik -tryb finansowania -tryb przyjęcia (priorytet) -tryb wykonania -wzrost pacjenta -waga pacjenta w dniu badania -poziom glukozy -pracownia -rodzaj badania -uwagi |
| 75 | Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta |
| 76 | Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: - Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) - Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia - Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) - Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) - Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia - Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe - Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania - Czy występują alergie (na co) - Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich) - Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) -Przyjmowane leki - Czy pacjent choruje na klaustrofobię - Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) - Czy występują ciała obce (jakie) |
| 77 | System pozwala podać kilka kodów ICD10 dla jednego badania (rozpoznania współistniejące). |
| 78 | System pozwala wpisać kod ICD10 ręcznie lub wybrać kod ze słownika. |
| 79 | Dla kodów wpisywanych ręcznie system przeprowadza weryfikację poprawności wpisanego kodu. |
| 80 | Słownik kodów ICD10 umożliwia wyszukiwanie wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. |
| 81 | System umożliwia wpisanie kodu płatnika lub wybranie płatnika z listy. |
| 82 | System pozwala na wybór zleceniodawcy poprzez wpisanie kodu (skrótu) w pole nazwy. |
| 83 | System pozwala na wybór zleceniodawcy przy pomocy zdefiniowanego w systemie słownika. |
| 84 | System umożliwia podanie zleceniodawcy z uwzględnieniem podjednostki (oddział, poradnia). |
| 85 | System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych zleceniodawców I, II,III poziomu podczas zapisywania nowego badania. |
| 86 | System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych dodanego lekarza podczas zapisywania nowego badania. |
| 87 | System prowadzi słownik jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych przypisanych do poszczególnych świadczeniodawców. |
| 88 | System umożliwia zarządzanie słownikiem świadczeniodawców z poziomu rejestracji badania. |
| 89 | Słownik świadczeniodawców zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa świadczeniodawcy -numer umowy z NFZ -regon -NIP -kod pocztowy -miasto -ulica -nr telefonu -I część kodu resortowego -nr OIL -flaga aktywny/nieaktywny -skrót |
| 90 | Możliwość przeszukiwania słownika świadczeniodawców wg następujący kryteriów: -Nr umowy z NFZ -Regon -miasto -ulica -fragment nazwy |
| 91 | Słownik jednostek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa jednostki organizacyjnej -skrót -miejscowość -kod pocztowy -ulica -numer domu -część V kodu resortowego -flaga aktywny/nieaktywny |
| 92 | Słownik komórek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa komórki organizacyjnej - kod komórki (część VIII kodu resortowego) - część VII kodu resortowego - flaga aktywny/nieaktywny |
| 93 | System umożliwia wykorzystanie słownika części VIII kodu resortowego podczas edycji danych komórki organizacyjnej. |
| 94 | Możliwość zablokowania edycji jednostek oraz komórek organizacyjnych dla wybranych świadczeniodawców przez personel pracowni. |
| 95 | System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowym, czy nie. |
| 96 | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. |
| 97 | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta w przypadku pomyłki, bez konieczności ponownego wprowadzania danych badania. |
| 98 | Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta. |
| 99 | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań |
| 100 | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) |
| 101 | Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). |
| 102 | System umożliwia rejestrację badań obcych (dostarczonych przez pacjenta). |
| 103 | System automatycznie nadaje numer dla badań obcych. |
| 104 | Zakres danych przypisanych do konsultacji badań obcych jest taki sam, jak w przypadku rejestracji badań własnych. |
| 105 | Możliwość uploadu obrazów DICOM dostarczonych przez pacjenta. |
| 106 | Możliwość wyboru pojedynczych obrazów DICOM. |
| 107 | Możliwość wyboru katalogu zawierającego obrazy DICOM. |
| 108 | Możliwość wyboru pliku DICOMDIR. |
| 109 | System automatycznie zmienia nagłówki we wgrywanym na serwer badaniu dostosowując je do danych zarejestrowanych w RIS. |
| 110 | Moduł uploadu obrazów działa poprzez przeglądarkę www bez konieczności instalacji oprogramowania na stacji klienckiej. |
| 111 | System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. |
| 112 | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik |
| 113 | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. |
| 114 | Automatyczne przesyłanie treści wyniku do systemu RIS zlecającego opis badania. |
| 115 | Automatyczne przesłanie treści wyniku badania do systemu HIS, wraz z linkiem do PDF z opisem. |
| 116 | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. |
| 117 | Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych. |
| 118 | Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych |
| 119 | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji |
| 120 | Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. |
| 121 | Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą |
| 122 | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 |
| 123 | Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. |
| 124 | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów liczby badań możliwych do zarejestrowania w terminarzu oraz zakresy godzin, których dotyczą. |
| 125 | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów punktów NFZ oraz zakresy godzin, których dotyczą. |
| 126 | Terminarz umożliwia wyszukiwanie istniejących pacjentów lub rejestrację nowego pacjenta z możliwością automatycznego przepisania danych z wyszukiwania. |
| 127 | Terminarz umożliwia rejestrację pacjenta z podaniem tych samych danych, co podstawowa rejestracja pacjenta. |
| 128 | Terminarz pozwala na wprowadzenie danych ze skierowania, w tym: -jednostki zlecającej -lekarza zlecającego -priorytety badania -płatnika -daty zlecenia -rozpoznania |
| 129 | Terminarz umożliwia przenoszenia badania poprzez wybór badania a następnie wybór nowego terminu bezpośrednio z terminarza lub z listy podpowiedzi wolnych terminów. |
| 130 | Terminarz uniemożliwia przypadkowe przeniesienie terminu poprzez drag'n'drop. |
| 131 | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. |
| 132 | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). |
| 133 | Terminarz umożliwia oznaczenie trybu rejestracji: -osobiście -telefonicznie -przez personel szpitalny |
| 134 | Terminarz umożliwia skonfigurowanie domyślnego trybu rejestracji. |
| 135 | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. |
| 136 | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. |
| 137 | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. |
| 138 | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza. |
| 139 | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej. |
| 140 | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania. |
| 141 | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. |
| 142 | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. |
| 143 | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. |
| 144 | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. |
| 145 | Możliwość edycji godziny badania podczas rejestracji terminu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. |
| 146 | Terminarz prezentuje graficzną interpretację czasu trwania badania. |
| 147 | Wielkość bloku w terminarzu proporcjonalna do jego czasu trwania. |
| 148 | Terminarz uniemożliwia nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. |
| 149 | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. |
| 150 | Możliwość wydruku listy rezerwowej. |
| 151 | Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym. |
| 152 | Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. |
| 153 | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. |
| 154 | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia. |
| 155 | Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania. |
| 156 | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. |
| 157 | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. |
| 158 | Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej: -imię/nazwisko pacjenta -nazwę badania -planowaną datę i godzinę badania -numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) |
| 159 | Możliwość usunięcia niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach. |
| 160 | Raport wolnych terminów za zadany okres prezentujący: -datę -godzinę -długość wolnego terminu |
| 161 | Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej: -data zmiany terminu -rodzaj badania -dane pacjenta -oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany -przyczyna zmiany terminu -stary/nowy termin |
| 162 | Lista badań do wykonania na wskazany okres z uwzględnieniem pracowni, grupy badań oraz typu badania (NFZ,płatne). |
| 163 | Lista badań do wykonania prezentuje co najmniej: - termin badania - dane pacjenta - adres - tel. kontaktowy - rozpoznanie - nazwę badania - uwagi - oznaczenie użytkownika wpisującego i edytującego |
| 164 | System umożliwia filtrowanie listy badań do uzupełnienia według kryteriów: -dane pacjenta -dane badania -status badania. |
| 165 | Możliwość wydrukowania listy badań do wykonania. |
| 166 | Raport średniego czasu oczekiwania za wskazany okres w podziale na pracownie i grupy badań, wraz z możliwością wyfiltrowania pacjentów oczekujących więcej niż podana ilość dni. |
| 167 | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. |
| 168 | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ. |
| 169 | Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. |
| 170 | Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. |
| 171 | Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego. |
| 172 | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania, których status nie wskazuje na badania wykonane, oraz które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. |
| 173 | Możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania. |
| 174 | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. |
| 175 | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. |
| 176 | Raport zdublowanych pacjentów. |
| 177 | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. |
| 178 | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. |
| 179 | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) |
| 180 | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. |
| 181 | Zatwierdzanie przez specjalistę opisów badania utworzonych przez rezydenta. |
| 182 | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. |
| 183 | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. |
| 184 | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym Film lub innym równoważnym programem diagnostycznym. |
| 185 | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. |
| 186 | Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej: - liczba porządkowa, - data konsultacji, - dane lekarza wykonującego opis, - treść opisu |
| 187 | System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel. |
| 188 | Możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.: - rodzaju badania (modalności) - pracowni - statusu badania - zakresu dat wykonania - imienia/nazwiska pacjenta - numeru PESEL pacjenta |
| 189 | Możliwość przejścia do edycji badania, bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania. |
| 190 | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów. |
|  | "Zaawansowany edytor opisu" , umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. |
| 191 | Dostęp do pełnoekranowego edytora opisu badania |
| 192 | Dostęp do konfiguracji zawartości paska narzędzi edytora tekstowego z poziomu panelu administracyjnego aplikacji. |
| 193 | Możliwość korzystania z szablonów (wzorców) opisów. |
| 194 | Tworzenie własnych wzorców opisów |
| 195 | Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu: - dostępny dla wszystkich, - dostępny dla wybranej modalności, - prywatny |
| 196 | Podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) |
| 197 | Wstawianie wzorca poprzez wybór nazwy z rozwijanego menu |
| 198 | Wstawianie wzorca poprzez wpisanie jego nazwy w polu opisu |
| 199 | Możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji |
| 200 | Automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania |
| 201 | Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania |
| 202 | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów prezentuje miniaturki dokumentów |
| 203 | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów umożliwia powiększanie i przesuwanie dokumentu. |
| 204 | System pokazuje czas ostatniego zapisu (modyfikacji) badania |
| 205 | Podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta - wiek pacjenta w dniu badania- rozpoznania (kod ICD10) |
| 206 | Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący |
| 207 | System posiada funkcję autozapisu opisu badania. |
| 208 | Funkcja autozapisu zapisuje wynik jako wersję roboczą, tzw. opis tymczasowy. |
| 209 | Opis tymczasowy widoczny jest wyłącznie dla autora. Pozostałe osoby widzą, że badanie posiada opis tymczasowy, ale nie widzą jego treści. |
| 210 | Rozpoczynając edycję badania które posiada opis tymczasowy lekarz (autor opisu) może wczytać jego treść, lub zdecydować o o jego usunięciu i rozpoczęciu opisu od nowa. |
| 211 | Funkcja autozapisu może być konfigurowana przez administratora. Możliwe opcje to: - wyłączona (niedostępna) - włączona dla wszystkich użytkowników - włączona dla wszystkich użytkowników, każdy z użytkowników może ją wyłączyć w ustawieniach swojego profilu. |
| 212 | Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) |
| 213 | Czas do kolejnego automatycznego zapisu widoczny w formatce badania podczas opisywania. |
| 214 | Użytkownik może wymusić automatyczny zapis opisu tymczasowego w dowolnym momencie. Wymuszenie resetuje licznik czasu do kolejnego zapisu. |
| 215 | Informacja o opisie tymczasowym widoczna na liście badań do opisu. |
| 216 | Dla badań posiadających opis tymczasowy system uniemożliwia opisywanie badania innemu lekarzowi. |
| 217 | W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość usunięcia tymczasowego opisu badania przez uprawnionego użytkownika w celu umożliwienia opisywania innemu lekarzowi. |
| 218 | W zależności od konfiguracji system umożliwia usunięcie tymczasowego wyniku badania: - przez innego lekarza, o ile zostanie on przypisany jako lekarz opisujący, lub badanie nie posiada przypisanego lekarza opisującego - wyłącznie przez administratora |
| 219 | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego |
| 220 | Aplikacja współpracuje z urządzeniami kryptograficznymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. |
| 221 | System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES. |
| 222 | System wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, Enigma SOI, KIR. |
| 223 | Funkcjonalność podpisu elektronicznego dostępna w systemach Windows oraz Mac OSX |
| 224 | Aplikacja umożliwia podpisanie opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znacznikiem czasu. |
| 225 | Funkcja podpisywania opisu badania dostępna wyłącznie dla badań w statusie "Wyniki/opisane" |
| 226 | Formularz opisu badania prezentuje w formie graficznej status podpisu cyfrowego - np. za pomocą różnokolorowych ikon. |
| 227 | System rozróżnia następujące statusy podpisu cyfrowego: - opis niepodpisany - opis podpisany prawidłowo - podpis nieaktualny (opis został zmodyfikowany po podpisaniu) |
| 228 | Podczas procesu podpisywania aplikacja wyświetla listę dostępnych certyfikatów (podpisów) elektronicznych i pozwala użytkownikowi wybrać właściwy certyfikat. |
| 229 | Aplikacja uniemożliwia użytkownikowi podpisanie badania nieaktualnym podpisem. |
| 230 | Aplikacja umożliwia tymczasowe zapamiętanie numeru PIN w celu przyspieszenia procesu podpisywania opisów. Numer PIN nie jest zapisywany poza pamięcią operacyjną stacji roboczej. |
| 231 | Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej: - datę i godzinę wykonania podpisu - dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu - nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu - status podpisu (aktualny, nieaktualny) |
| 232 | System umożliwia pobranie dowolnej wersji podpisanego dokumentu wraz z jego podpisem, niezależnie od formatu samego podpisu. |
| 233 | Podczas drukowania opisu badania przez lekarza istnieje możliwość automatycznego ustawiania statusu wskazującego, że badanie posiada wynik. |
| 234 | Możliwość przypisywania tekstowych statusów wyniku badania w zależności od statusu badania (np. "Wynik tymczasowy, proszę nie drukować" itp. ) |
| 235 | Możliwość niezależnej konfiguracji tekstowych statusów wyniku widocznych w formularzu badania oraz na wydruku. Inny status widoczny na wydruku wyniku badania (np. forma pełna, jasna dla pacjenta), inny w formatce badania w polu opisu (np. wersja skrócona tekstowego statusu wyniku). |
| 236 | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki |
| 237 | System umożliwia zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania. |
| 238 | Po nagraniu 1 wersji opisu system automatycznie ustawia status badania, który sygnalizuje konieczność przepisania opisu. |
| 239 | Możliwość przewijania utworzonego opisu głosowego. |
| 240 | Możliwość dogrania opisu do opisu już istniejącego w dowolnym momencie. |
| 241 | Lokalna kopia opisu głosowego jest automatycznie usuwana po np. 7 dniach. |
| 242 | System umożliwia integrację z przyciskami urządzenia rejestrującego dźwięk, co najmniej: - start/stop nagrywania - odtwarzanie - przewijanie |
| 243 | System umożliwia odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu. |
| 244 | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. |
| 245 | System umożliwia automatyczne przetworzenie mowy na tekst zintegrowane z systemem RIS ( automatyczne zapisywanie „mówionych” wyników w systemie opisywania badań – system transkrypcji - przetworzenie głosu na tekst zintegrowania z systemem RIS) – system przetwarzania mowy na tekst nie jest przedmiotem zakupu |
| 246 | Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań |
| 247 | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni. |
| 248 | Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni. |
| 249 | Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania. |
| 250 | Możliwość oznaczenia na wydruku badania, osoby sporządzającej wydruk. |
| 251 | Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. |
| 252 | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. |
| 253 | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. |
| 254 | Możliwość wyboru formatu wydruku wyniku badania, min. A4, A5. |
| 255 | Możliwość skonfigurowania ilości drukowanych kopii wyniku. |
| 256 | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. |
| 257 | Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego |
| 258 | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. |
| 259 | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. |
| 260 | Wybór materiałów ze słownika z podziałem na grupy. |
| 261 | System automatycznie sumuje materiały tego samego typu przypisane do danego badania. |
| 262 | Możliwość podglądu materiałów przypisanych do badania bezpośrednio z poziomu formularza badania bez konieczności otwierania dodatowego okna. |
| 263 | Automatyczne przypisywanie domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów |
| 264 | Narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiające przypisywanie zestawów materiałów wraz z ich ilością do procedur. |
| 265 | Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) |
| 266 | System umożliwia wprowadzenie informacji dot. podania znieczulenia. |
| 267 | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. |
| 268 | Możliwość przypisania technika wykonującego badanie na podstawie danych przesłanych przez aparat. |
| 269 | Lista robocza dla technika prezentująca m.in.: -numer badania -imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL -data badania -rodzaj badania -status |
| 270 | Obsługa pracowni mammografii |
| 271 | Możliwość wykorzystania skali BI-RADS |
| 272 | Moduł Double Blind Reading – niezależna ocena badania mammograficznego przez dwóch lekarzy radiologów i lekarza rozstrzygającego |
| 273 | Możliwość zdefiniowania reguł automatycznego przypisywania lekarzy opisujących do badań mammograficznych. |
| 274 | Lista reguł prezentuje co najmniej: - nazwę reguły - dane pierwszego lekarza opisującego - dane drugiego lekarza opisującego - dane lekarza konsultującego - dane lekarza rozstrzygającego |
| 275 | Lista reguł umożliwia filtrowanie wg. dowolnej z kolumn |
| 276 | Widok listy reguł umożliwia przenoszenie (zmianę kolejności) reguł na liście oraz usuwanie reguł. |
| 277 | Możliwość edycji oraz definiowania nowych reguł przez uprawnionego użytkownika. |
| 278 | Podczas tworzenia i edycji reguły użytkownik ma możliwość: - przypisania nazwy do reguły - przypisanie I i II lekarza opisującego, lekarza konsultującego, lekarza rozstrzygającego - wyboru zakresu dat wykonania badania - wyboru poszczególnych dat wykonania badania przy pomocy kalendarza - możliwość zaznaczenia dowolnej ilości niezależnych dat - "odznaczenia" poszczególnych dni bez konieczności czyszczenia całego zaznaczenia - wyboru dowolnej liczby pracowni których dotyczy reguła - wyboru dowolnych typów badań których dotyczy reguła |
| 279 | System automatycznie przypisuje lekarzy również do nowo tworzonych badań spełniających warunki reguł. |
| 280 | Uprawniony użytkownik ma możliwość ręcznego przypisania lekarzy do badań przy pomocy wygodnej listy badań. |
| 281 | Interfejs przypisywania lekarzy do badań umożliwia wyszukiwanie badań wg co najmniej: - zakresu dat wykonania badań - aktualnie przypisanych lekarzy - statusu badania - pracowni - rodzajów badania |
| 282 | Wyszukane badania prezentowane w postaci listy. Na liście widoczne co najmniej: - nr badania - data wykonania badania - dane pacjentki - rodzaj badania - selektory pierwszego i drugiego lekarza opisującego, lekarza rozstrzygającego, lekarza konsultującego |
| 283 | Lista robocza dla lekarza opisującego/rozstrzygającego badania skriningowe prezentuje co najmniej: - numer badania - nazwę badania - datę wykonania badania - dane pacjentki (imię i nazwisko) - PESEL pacjentki - status badania |
| 284 | Lista robocza dla lekarza opisującego/rozstrzygającego badania skriningowe umożliwia filtrowanie i sortowanie wg dowolnie wybranej kolumny |
| 285 | Lista robocza dla lekarzy opisujących badania skriningowe umożliwia: - otwarcie badania na stacji diagnostycznej (integracja desktopowa) - wyszukanie obrazów poprzednich badań pacjentki na podłączonym systemie PACS - przejście do formularza oceny badania |
| 286 | Formularz oceny badania umożliwia: - wybór oceny poszczególnych piersi w skali BIRADS - wybór utkania piersi - zlecenia powtórki technicznej badania dla poszczególnych projekcji - możliwość przypisania daty ostatniego badania, z którym dokonano porównania |
| 287 | W przypadku BIRADS > 2 lekarz ma możliwość wypełnienia w systemie karty badań dodatkowych dla piersi ze zmianami |
| 288 | System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika. |
| 289 | System sam decyduje o konieczności rozsądzenia niezgodności |
| 290 | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. |
| 291 | System obsługuje co najmniej trzy rodzaje duplikatorów pochodzące od różnych dostawców. |
| 292 | System obsługuje co najmniej następujące rodzaje duplikatorów: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson, Primera. |
| 293 | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. |
| 294 | System umożliwia zlecenie nagrywania płyty CD/DVD bezpośrednio z poziomu RIS, bez konieczności przechodzenia pomiędzy aplikacjami. |
| 295 | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta bezpośrednio z poziomu RIS. |
| 296 | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. |
| 297 | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. |
| 298 | System umożliwia przypisanie etykiet nadrukowywanych na płyty CD/DVD dedykowanych dla poszczególnych pracowni. |
| 299 | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. |
| 300 | Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. |
| 301 | Możliwość oznaczania wyników jako "gotowe do wydania". |
| 302 | Funkcjonalność oznaczania wyników jako "gotowe do wydania" umożliwia wyszukiwanie badań do wydania na podstawie: - kodu kreskowego (identyfikator badania) - numeru badania - danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) - modalności - jednostek zlecających - lekarzy zlecających - zakresu dat badania |
| 303 | Badania już oznaczone jako gotowe do wydania wyraźnie oznaczone na liście wyszukiwania. |
| 304 | Możliwość oznaczenia badań jako "gotowe do wydania" dla wielu badań jednocześnie - np. wszystkie badania z danego dnia, wszystkie badania danego pacjenta, wszystkie badania z ostatnich dwóch dni zlecone przez wybrany oddział szpitala. |
| 305 | System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. |
| 306 | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. |
| 307 | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. |
| 308 | Możliwość generowania raportu kolejek oczekujących w formacie XLS |
| 309 | Sprawozdawanie kolejek oczekujących w formacie zgodnym z rozporządzeniami NFZ |
| 310 | Import danych związanych z obsługą kolejek z pliku umowy z NFZ |
| 311 | Generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym , w tym min.: -raport wg rodzaju badania -raport wg lekarza opisującego -raport wg techników wykonujących badanie -raport wg jednostek kierujących |
| 312 | Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: -raport ilościowy wg lekarzy opisujących -raport ilościowy wg techników -raport ilości zarejestrowanych badań |
| 313 | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie ,min: -raport badań wg kodów ICD10 -raport badań wg jednostek zlecających -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg płatników -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg lekarzy opisujących -raport badań wg płatników |
| 314 | Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni, min: -raport kasowy -KP potwierdzenie wpłaty -KW potwierdzenie wypłaty -fakturowanie wraz z wyszukiwarką faktur -raport badań zatwierdzonych - raport kolejki badań oczekujących -raport kart zablokowanych |
| 315 | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. |
| 316 | Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. |
| 317 | Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r., Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011r. i Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009r. |
| 318 | System umożliwia generowanie raportu wszystkich badań, które zostały wykonane w danej pracowni. |
| 319 | Generowanie raportu okresowego: ocena listy oczekujących. |
| 320 | Designer raportów umożliwiający modyfikację istniejących w systemie raportów wraz z narzędziem umożliwiającym zachowanie w systemie, pod alternatywną nazwą, zmodyfikowanego raportu. |
| 321 | Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 4/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r.: Komunikaty szczegółowe NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy- tylko dla korekt badań, które były objęte II fazą). |
| 322 | Możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane |
| 323 | Możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń |
| 324 | Wstępna weryfikacja świadczeń do rozliczenia z NFZ |
| 325 | Wstępna weryfikacja komunikatu przed wysłaniem do NFZ. |
| 326 | Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 września 2011: zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych |
| 327 | Możliwość zaczytywania do systemu plików potwierdzeń dla kolejek oczekujących sprwozdanych do NFZ. |
| 328 | Możliwość ręcznego zatwierdzania pliku kolejek oczekujących, w przypadku gdy NFZ nie wydaje plików potwierdzeń. |
| 329 | System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem |
| 330 | System umożliwia śledzenie zmian w systemie, dotyczących sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. |
| 331 | Możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania |
| 332 | Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ. |
| 333 | Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. |
| 334 | Możliwość wyboru dokumentu uprawniającego na podstawie którego zostanie rozliczone badanie |
| 335 | System współpracuje z drukarką fiskalną |
| 336 | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. |
| 337 | System RIS posiada moduł umożliwiający zarządzanie cennikami. |
| 338 | System umożliwia zdefiniowanie nowego cennika. |
| 339 | Każdy cennik posiada swoją nazwę |
| 340 | Podczas definiowania cennika moduł pozwala wyświetlić: -aktualnie obowiązujące (aktywne) badania -badania posiadające przypisaną cenę w aktualnie edytowanym cenniku -wszystkie dostępne badania (również badania nieaktywne) -badania obowiązujące we wskazanym dniu |
| 341 | Moduł umożliwia filtrowanie po nazwie badania. |
| 342 | Cennik umożliwia przypisanie: - ceny badania - ilości punktów NFZ - ceny punktu NFZ |
| 343 | Możliwość zdefiniowania alternatywnych nazw badań dla jednostek zlecających. |
| 344 | Możliwość oznaczenia cennika jako aktywny/nieaktywny. |
| 345 | Możliwość tworzenia nowego cennika na bazie cennika już istniejącego. |
| 346 | Możliwość importu cennika z pliku xls. |
| 347 | Możliwość zdefiniowania reguł umożliwiających wybór właściwego cennika dla badania. |
| 348 | Możliwość przypisania do reguły nazwy oraz daty obowiązywania. |
| 349 | Możliwość oznaczenia reguły jako aktywna/nieaktywna |
| 350 | Możliwość przypisania do reguły dowolnej liczby warunków opartych o: -tryb finansowania -NIP jednostki zlecającej -kod jednostki zlecającej -płatnika -tryb wykonania badania -nazwa pracowni wykonującej -tryb badania |
| 351 | Możliwość zastosowania operatorów: -równy -różny -większy/mniejszy -większy lub równy -mniejszy lub równy |
| 352 | System zapamiętuje cenę badania w chwili wykonania badania, nawet jeśli cennik uległ zmianie. |
| 353 | Możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu |
| 354 | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. |
| 356 | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. |
| 357 | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. |
| 358 | Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany). |
| 359 | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. |
| 360 | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Zakładu Radiologii. |
| 361 | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. |
| 362 | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. |
| 363 | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. |
| 364 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. |
| 365 | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. |
| 366 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. |
| 367 | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. |
| 368 | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. |
| 369 | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. |
| 370 | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową |
| 371 | System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy IIa – dokument potwierdzający załączony do oferty |
| 372 | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. |
| 373 | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS |
| 374 | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. |
| 375 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter,cyfr oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. |
| 376 | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; - operacje na dokumentach kasowych. |
| 377 | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika |
| 378 | Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych |
| 378 | Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu |
| 379 | Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie |
| 380 | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania |
| 381 | Integracja z lekarską stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. |
| 382 | Możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej. |
| 383 | Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, Centricity. |
| 384 | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta. |
| 385 | Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie. |
| 386 | Integracja z eWUŚ - możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień. |
| 387 | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 3.0 |
| 388 | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy. |
| 389 | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia. |
| 390 | Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń eWUŚ do systemu RIS. |
| 391 | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia. |
| 392 | Import potwierdzeń eWUŚ z pliku archiwum ZIP. |
| 393 | Eksport danych potwierdzeń eWUŚ do pliku. |
| 394 | Integracja systemu RIS z modułem powiadomień. Integracja umożliwia wysyłanie wiadomości sms oraz mailowych. |
| 395 | Kontrola ubezpieczenia pacjenta poprzez system e-Wuś wraz dostępem do historii potwierdzeń ubezpieczenia |
| 396 | Możliwość utworzenia centralnego repozytorium informacji o pacjencie dla klientów sieciowych. |
| 397 | Możliwość przesyłania informacji o wykonanym badaniu w formie epizodu medycznego do systemu centralnego. |
| 398 | Możliwość przesyłania załącznika z opisem badania do systemu centralnego. |
| 399 | Możliwość pobrania informacji o wszystkich epizodach medycznych danego pacjenta z systemu centralnego. |
| 400 | Możliwość pobrania i zaprezentowania załączników (m.in. opis badania) wybranego epizodu medycznego z centralnego systemu związanego z danym pacjentem. |
|  | System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS |
| 1 | System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej |
| 2 | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer8.x, Firefox |
| 3 | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. |
| 4 | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem |
| 5 | System posiada panel pomocy w języku polskim. |
| 6 | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. |
| 7 | Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. |
| 8 | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową |
| 9 | Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM |
| 10 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. |
| 11 | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. |
| 12 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line |
| 13 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji |
| 14 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej |
| 15 | Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne |
| 16 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne |
| 17 | Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line |
| 18 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM |
| 19 | Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących przedmiotem niniejszego przetargu. |
| 20 | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 |
| 21 | Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) |
| 22 | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy |
| 23 | System posiada funkcję Encapsulated PDF |
| 24 | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych |
| 25 | Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej |
| 26 | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET |
| 27 | System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage |
| 28 | Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM |
| 29 | Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage |
| 30 | Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7 |
| 31 | System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM), jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). |
| 32 | Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. |
| 33 | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. |
| 34 | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. |
| 35 | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa |
| 36 | System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). |
| 37 | Możliwość odtwarzania badań z nośników offline |
| 38 | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. |
| 39 | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni |
| 40 | Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. |
| 41 | Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych |
| 42 | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM |
| 43 | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. |
| 44 | Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. |
| 45 | Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane |
| 46 | System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) |
| 47 | Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych |
| 48 | Możliwość przyjmowania key images |
| 49 | Możliwość obsługi storage commitment |
| 50 | Możliwość obsługi MPPS |
| 51 | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł |
| 52 | Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego |
| 53 | System posiada funkcję prefechingu |
| 54 | Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600GB |
| 55 | Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych |
| 56 | Backup obrazów na nośnikach DVD |
| 57 | Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. |
| 58 | System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa -archiwum, z którego pochodzą badania -data przygotowania paczki -data nagrania na nośnik -oznaczenie nośnika -ilość badań/plików w paczce -rozmiar paczki -status |
| 59 | System obsługuje następujące statusy backupów: -przygotowywane -przygotowane -błąd przygotowania -nagrywane -błąd nagrywania -weryfikacja -błąd weryfikacji -zakończone |
| 60 | System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych: -etykieta nośnika -urządzenie -data otwarcia nośnika -data zamknięcia nośnika -archiwa, z których badania znajdują się na nośniku -ilość badań na nośniku -rozmiar nośnika w GB |
| 61 | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. |
| 62 | Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM (DICOMPRINT) wraz z możliwością wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych pacjenta i badania. |
| 63 | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. |
| 64 | System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. |
| 65 | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) |
| 66 | System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. |
| 67 | System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. |
| 68 | System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. |
| 69 | Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. |
| 70 | Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). |
| 71 | System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. |
| 72 | System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: -nazwa archiwum -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy |
| 73 | System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. |
| 74 | Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora |
| 75 | System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). |
| 76 | Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. |
| 77 | System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. |
| 78 | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. |
| 79 | Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej) |
| 80 | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. |
| 81 | Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: - imię, nazwisko pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność - archiwum |
| 82 | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. |
| 83 | Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. |
| 84 | Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. |
| 85 | Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania. |
| 86 | Możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii |
| 87 | Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: - numer serii - datę przesłania serii do archiwum - opis serii - ilość obrazów w serii - nazwa urządzenia, które przesłało serię |
| 88 | Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. |
| 89 | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. |
| 90 | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. |
| 91 | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. |
| 92 | Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). |
| 93 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. |

VII. Wymagania dodatkowe (okres gwarancji/ serwis/ szkolenia)

| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres) |  |
|  | Okres gwarancji - aparat RTG, skaner płyt obrazowych, duplikator płyt (min. 12 m-cy) bez żadnych wykluczeń i ograniczeń oraz bez limitu wykonanych ekspozycji |  |
|  | Okres gwarancji - monitory diagnostyczne stacji lekarskiej (min. 60 m-cy) |  |
|  | Okres gwarancji - oprogramowanie min. 24 m-cy |  |
|  | Okres gwarancji - prace budowlano - adaptacyjne (min. 36 m-cy) |  |
|  | Czas reakcji usunięcia wad lub usterek - w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie dostarczonego sprzętu. |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: - usunięcie awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); - w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni |  |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji: - Naprawa powyżej 3 dni roboczych przedłuża gwarancję o czas naprawy |  |
|  | Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe: - trzy naprawy gwarancyjne (np. tego samego modułu / podzespołu) uprawniają do wymiany modułu / podzespołu na nowy. Zamawiający jako moduł/podzespół traktuje wszystkie wymienione w specyfikacji punkty (w zał. 1A do SIWZ), np. skaner płyt obrazowych, detektor cyfrowy, lampa RTG, stół pacjenta, konsola technika, stacja lekarska, duplikator płyt itd. |  |
|  | W przypadku nie usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); a w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni: -Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania sprzętu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianego sprzętu. (wymóg zamontowania sprzętu zamiennego dotyczy sprzętu, który nie podlega odbiorom na miejscu przez państwowe służby sanitarne) |  |
|  | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony |  |
|  | Szkolenia zgodnie z zapisami projektu umowy (wyszczególnione w zał. nr 6 do SIWZ) |  |

Oświadczam(y), iż oferowany przez nas wyroby zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi powyżej oferujemy na następujących warunkach:

| Lp. | Wyszczególnienie przedmiotów zamówienia | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Wartość netto (kol.C) x stawka VAT(kol. D) % | tj. Wartość netto (kol.C) + Kwota VAT (kol. E) |
| A | B | C | D | E | F |
| I. | Cyfrowy aparat RTG typu DR |  |  |  |  |
| II. | Skaner płyt obrazowych (kpl.) |  |  |  |  |
| III. | Lekarska stacja diagnostyczna (kpl. = ogółem) w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Lekarska stacja diagnostyczna -sprzęt |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej |  |  |  |  |
| IV. | Duplikator płyt |  |  |  |  |
| V. | Koszt adaptacji pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego aparatu RTG |  |  |  |  |
| VI. | Licencje RIS/PACS |  |  |  |  |
| VII. | Koszt finansowania |  |  |  |  |
|  | Razem = CENA OFERTOWA |  | X |  |  |

Uwaga: Dopuszcza się wycenę pozycji „Koszt finansowania” z ceną zero złotych.

Cena netto przedmiotów zamówienia : ................... zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych i ....../100)

Cena brutto przedmiotów zamówienia : ………………zł

(słownie: ................................................................................................................. złotych i ....../100)

..............................................                                    ....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy