Załącznik Nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1

W poniższej części Załącznika „1A” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić :

- kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy o spełnieniu warunków granicznych (wpisać: TAK / NIE)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

Pakiet nr 1

Pakiet obejmuje:

I. Łóżko medyczne ortopedyczne - szt. 17

II. Materac przeciwodleżynowy - szt. 17

III. Szafka – stolik przyłóżkowy - szt. 17

IV. Łóżko intensywnej opieki medycznej – szt. 3

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp |  | Opis parametrów |  | Parametr graniczny: TAK/NIE |  | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczno -funkcjonalne |  | Odpowiedź Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) |  | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| I. |  | Łóżko medyczne ortopedyczne - szt. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nazwa oferowanego łóżka: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 |  | TAK, PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Łóżko medyczne sterowane elektrycznie |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne w tym środki czyszczące i odkażające stosowane w szpitalu oraz promieniowanie UV |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm (± 50 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie może być większa niż 1030 mm (wymiar leża 900x2000) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Wymiary leża łóżka dostosowane do materacy przeciwodleżynowych w Poz. II |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | W narożnikach leża 4 ruchome krążki odbojowe o średnicy min 8 cm chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. |  | TAK /NIE PODAĆ |  | krążki odbojowe dwuosiowe (zabezpieczające podczas przesuwu w pionie i poziomie) - 5 pkt., jednoosiowe – 0 pkt |  |  |  |  |
| 7. |  | Uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, niewystające ponad krawędź materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn, zabezpieczające materac przed przesunięciem. |  | TAK |  | Elastyczne tworzywowe uchwyty materaca - 5 pkt. metalowe - 0 pkt. |  |  |  |  |
| 8. |  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne w tym środki czyszczące i odkażające stosowane w szpitalu oraz promieniowanie UV. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Możliwość wyboru koloru płyty z min. 8 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy łóżka (w tym kolor szary) przez Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. |  | NIE, podać |  | Szczyty łóżka wyjmowane bez użycia narzędzi - 5 pkt, Za pomocą narzędzi – 0 pkt |  |  |  |  |
| 11. |  | Wypełnienie szczytu z możliwością wypoziomowania i wykorzystania jako półka np. na pościel. |  | NIE PODAĆ |  | Możliwość wykorzystania szczytu jako półka – 5 pkt, Brak możliwości - 0 pkt |  |  |  |  |
| 12. |  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Segmenty leża wypełnione stalową siatką o wymiarach oczek 4 x 10cm (+/- 5 mm). Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Zasilanie elektryczne 220/240 V. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Regulacja pozycji łóżka elektrycznie : - segmentu oparcia pleców : 0 - 700 (± 20), - segmentu uda: 0 - 400 (± 20), Regulacja pneumatycznie: -Trendelenburg w zakresie od 0 do 150 (+/- 20), - anty-Trendelenburg w zakresie od 0 do 120 (+/- 20), |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie: min. 370 - 830 mm (± 30 mm), |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia. |  | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 24. |  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na kaczkę. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Długość barierek bocznych obejmująca min. ¾ długości leża |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 220 kg potwierdzone przez niezależną jednostkę |  | TAK, podać i załączyć dokument niezależnej jednostki potwierdzający parametr. |  | Dopuszczalne obciążenie łóżka 220kg – 0 pkt Dopuszczalne obciążenie powyżej 220 kg – 10 pkt |  |  |  |  |
|  |  | Elementy wyposażenia łóżka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Barierki lakierowane proszkowo, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne w tym środki czyszczące i odkażające stosowane w szpitalu oraz promieniowanie UV wykonane z min. 2 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm lub okrągłych o średnicy min. 30 mm, długość barierek obejmująca min ok. ¾ długości łóżka, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane pod ramą w specjalnych tulejach, wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – ilość 17 kpl. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Uchwyt na kaczkę – szt. 17 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Łóżko kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego ramami wyciągowymi o następujących parametrach: Podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana) (wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt., uchwyt do ręki 2 szt., 3szt rolek wyciągowych) – 1 kpl. Wszystkie belki wzdłużne i poprzeczne wyposażone w zabezpieczenia przed spadaniem bloczków. Belki poprzeczne nie wystające poza szerokość ramy leża wykonane z rur o średnicy 25 mm, belki wzdłużne wykonane z rur o średnicy 28mm, belki pionowe wykonane z rur o średnicy 32mm. Zamawiający posiada kompletne podwójne ramy wyciągowe firmy Stolter od łóżek NOVERA 3A, które zamierza wykorzystać do zamawianych łóżek ortopedycznych. Zdjęcia posiadanych ram, z którymi maja być kompatybilne oferowane łóżka zawiera Zał. nr 7 do SIWZ |  | TAK opisać |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | - Deklaracja zgodności - WPIS lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK, Podać (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Gwarancja min. 24 miesiące na kompletne lóżko |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Serwis na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - Podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Materace przeciwodleżynowe - szt. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nazwa oferowanego materaca: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Materac dopasowany do łóżek ortopedycznych (poz. I), stosowany w profilaktyce i leczeniu odleżyn I stopnia, naturalnie dostosowujący się do kształtów ciała i pomagający w utrzymaniu prawidłowej pozycji. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | wymiary materaca: (dł. x szer. x wys.): 200 x 88 x 15 cm (+/- 1 cm) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Materac wykonany z trzech warstw pianki: - warstwa górna wykonana z pianki viscoelastycznej o gęstości 50 kg/m3, o wym. 200x88x3cm, dostosowująca się i stabilizująca pozycję ciała, dając wysoki komfort użytkowania; - warstwa środkowa wykonana z pianki o gęstości 30 kg/m3, wym. 200x88x10cm, redukująca ścisk tkanki miękkiej i posiadająca poprzecznie wycięte rowki, niwelujące napięcie powierzchniowe pianki i zapewniające lepszą cyrkulację powietrza; - warstwa dolna wykonana z pianki o gęstości 28 kg/m3 i zwiększonej twardości, wym. 200x90x2cm, stabilizująca materac względem podłoża. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Materac umieszczony w pokrowcu nieprzemakalnym, wodoszczelnym oraz nie przenikalnym dla krwi i cząstek fagowych, odporny na środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pokrowiec wykonany z materiału o masie powierzchniowej 150-180 g/m2 i współczynniku przepuszczalności pary wodnej nie mniejszym niż: 400 g/m2/24h. Pokrowiec musi być dopuszczony do mycia i dezynfekcji komorowej w pralni. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Deklaracja zgodności CE oraz WPIS lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 17 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 |  | Podać: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych lub stalowych, ramki szuflad oraz boki korpusu z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |  | TAK |  | Konstrukcja korpusu na profilu aluminiowym - 10 pkt. stalowe - 0 pkt. |  |  |  |  |
| 3. |  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Możliwość zamontowania na relingu tworzywowego haczyka na ręcznik oraz tworzywowego uchwytu na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości |  | TAK/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |  |
| 5. |  | Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. |  | TAK PODAĆ |  | Dostęp do szuflad tylko od frontu - 10 pkt Wysuw szuflad dwustronny (przelotowy) – 0 pkt |  |  |  |  |
| 7. |  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 2 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  | TAK PODAĆ |  | wkład dzielący na 2 części – 0 pkt. 3 części – 5 pkt. |  |  |  |  |
| 8. |  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na min. 2 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30mm) - głębokość - 470 mm (± 30mm) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym lub stalowe. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS lub stali. Dostęp do półki tylko od frontu szafki |  | TAK, opisać |  | pólka z tworzywa ABS – 5 pkt pólka ze stali – 0 pkt |  |  |  |  |
| 12. |  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 30mm) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu (wyposażonej w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) na zewnątrz. Nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |  | TAK, opisać sposób zwalniania mechanizmu |  | Zwalnianie mechanizmu za pomocą nóg – 5 pkt. pozostałe – 0 pkt |  |  |  |  |
| 17. |  | Możliwość nachylenia blatu bocznego o kąt 30 i 60 (+/- 5) |  | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |  |
| 18. |  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło umiejscowione pod obudową sprężyny gazowej. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad i blatów z min. 9 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary na dalszym etapie realizacji zamówienia. Kolorystyka lakieru i wybarwień HPL identyczna jak w łóżkach ortopedycznych |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Serwis na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - Podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | Łóżko intensywnej opieki medycznej -wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz środki myjące i dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podstawa łóżka oparta na pantografach, podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach). |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca min. 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie może być większa niż 1030 mm (wymiar leża min. 870 x 2000 mm) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne 220/230 V |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° (± 2°) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: Min. 350mm do 840 mm (± 30 mm) |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 27 sekund. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w panel sterujący. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona w kontrastowym kolorze. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Segment oparcia pleców wypełniony płytą HPL o grubości min. 10 mm (+/- 20 mm) przezierną dla promieni RTG, pozostała część leża wypełniona płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pod segmentem oparcia pleców prowadnica na kasetkę RTG. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm |  | TAK, PODAĆ |  | Możliwość przedłużenia leża o 250 mm i więcej - 5 pkt. Przedłużenie 200-249 mm - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Barierka lakierowana proszkowo, na min. ¾ długości leża wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm lub okrągłych o średnicy min. 30 mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane pod ramą w specjalnych tulejach, wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi,. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wysuwana półka do odkładania pościeli. Półka nie wystająca poza obrys ramy łóżka |  | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 23. | Po dwóch stronach łóżka zamontowane uchwyty na worki urologiczne. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża z każdej strony, dostosowane do szerokości materaca, niewystające ponad krawędź materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. |  | TAK |  | Elastyczne tworzywowe uchwyty materaca - 5 pkt. metalowe - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. |  | TAK Załączyć dokument |  | Obciążenie potwierdzone przez niezależny podmiot - 10 pkt pozostałe - 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 28 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego kolorów wypełnień szczytów oraz koloru ramy łóżka w dalszym etapie realizacji zamówienia. (min. 8 kolorów) |  | TAK PODAĆ ilość wybarwień dostępnych |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac przeciwodleżynowy – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nazwa materaca: Model: Typ: Producent: |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy o właściwościach przeciwodleżynowych Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 3 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Wyposażenie dodatkowe: statyw kroplówki |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Warunki dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gwarancja na kompletne łóżka min. 24 miesiące |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Serwis na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat od dostawy |  | Tak, Podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK PODAĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Deklaracja zgodności , - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |

Max. liczba punktów jakie może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne wynosi 110 pkt.

Uwaga!

Łóżka oraz szafki przyłóżkowe winny stanowić jednolitą stylistycznie, spójną wizualnie formę.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Uwaga! Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu ze względu na fakt, iż są składane w celu oceny oferty w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne oraz na potwierdzenie oferowanego sposobu wykonania umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 1:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Ilość (kol. C) x Cena jedn. (kol. D) |  | tj. Wartość netto (kol. E) + (Wartość netto (kol. E) x stawka VAT(kol. F) %) |
| A | B | C | D | E | F | G |
| I. | Łóżka ortopedyczne (kpl.) | 17 |  |  |  |  |
| II. | Materac przeciwodleżynowy (szt) | 17 |  |  |  |  |
| III. | Stoliki (szafki) przyłóżkowe (kpl) | 17 |  |  |  |  |
| IV. | Łóżka intensywnej opieki medycznej (kpl) | 3 |  |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA |  |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy