Załącznik Nr 2A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 1

Meble wraz z wyposażeniem

W poniższej części Załącznika „2A” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego mebli wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany- opisać:” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | - Opis Parametru: | - Wymagania | - parametr oferowany – opisać: |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Meble konstrukcja profil aluminiowy |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Konstrukcja Korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | - TAK | : |
|  | Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami, oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. | - TAK |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. | - TAK |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie | - TAK |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice, zamki. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Zamki i ich typy wg zestawienia ilościowego. | - TAK |  |
|  | Drzwi szklane. Wszystkie drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność | - TAK |  |
|  | Półki. Grubość półek 18 mm. | - TAK |  |
|  | Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania. | - TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową | - TAK |  |
| B. | Meble konstrukcja płyta meblowa |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Konstrukcja szafy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty. | - TAK |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. | - TAK |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie | - TAK |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice, zamki. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Zamki i ich typy wg zestawienia ilościowego. | - TAK |  |
|  | Drzwi szklane. Wszystkie drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność | - TAK |  |
|  | Półki. Grubość półek 18 mm. | - TAK |  |
|  | Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania. | - TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową | - TAK |  |
|  | Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane łącznie z wyposażeniem meblowym muszą być kompletne, wyposażone w baterię (baterię łokciową nad blatową, jeśli wymieniono w tabeli), syfon odpływowy i wszelkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego montażu i niezawodnego działania. | - TAK |  |
|  | Lada pielęgniarska, konstrukcja płyta meblowa, podstawa L kształtna krótsza część z prawej strony o wysokości 720 mm, przykryta blatem o wymiarach 1500 x 800 x 38 mm obydwa prawe narożniki zaokrąglone promieniem minimum 50 mm, lewa strona blatu wsparta na satynowej nodze, pod blatem podwieszona pólka na klawiaturę oraz mobilna podstawa pod komputer, w blacie 4 przelotki na kable. Na blacie nadstawka 3 wnękowa o tej samej długości co podstawa lady, głębokość 270 mm wysokość 600 mm, lewa część nadstawki o szerokości 500 mm otwarta - miejsce na drukarkę, środkowa szerokość wynikowa otwarta wewnątrz 4 ruchome półki, prawa część o szerokości 700 mm otwarta - miejsce na monitor. Na nadstawce blat o wymiarach 1500 x 300 x 38 mm obydwa prawe narożniki zaokrąglone promieniem minimum 50 mm. | - TAK |  |
| C. | - Szafa żaluzjowa |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. | - TAK |  |
|  | Masywna konstrukcja, wieniec górny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze 90 mm – dodatkowo wzmocnione profilami giętymi. Korpus zgrzewany i spawany (wzmocnienie konstrukcji-naroża) wykonany z blachy stalowej, wewnętrzna ścianka boczna wzmacniana profilem metalowym, przykręcana, wyposażona w raster do mocowania półek. | - TAK |  |
|  | Regulacja wysokości polek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zagięcia półek z możliwością zawieszania teczek DIN A4 pod półką. 5 wysokości segregatora. Dolna półka specjalnie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowym gięciem, tworząca płaską powierzchnie z dolna częścią szafy. Półki o nośności 50 kg każda, 4 półki w zestawie. Polki: kolor RAL 7021 | - TAK |  |
|  | Drzwi w postaci żaluzji z materiału PP. Maty żaluzjowe osadzone w prowadnicach z tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w korpusie w wieńcu górnym i wieńcu dolnym na wcisk. Na łączeniu mat żaluzjowych zamontowana listwa magnetyczna osadzona w aluminium, biegnąca po całej długości żaluzji (pionowo) gwarantująca przyleganie do siebie mat żaluzjowych w pozycji zamkniętej. W pozycji otwartej maty żaluzji ukryte za wewnętrzna ścianką boczna. | - TAK |  |
|  | Szafki w wykonaniu na cokole zintegrowanym. W standardzie niwelacja wysokości szafy (zakres 10 mm) pozwalająca na wypoziomowanie. | - TAK |  |
|  | Zamek cylindryczny z ryglem haczykowym z 2 kluczykami. Klamki wpuszczane w kolorze czarnym umocowane w listwie magnetycznej. Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. | - TAK |  |
|  | Szafa musi posiadać certyfikat TUV GS lub równoważny– potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania. Dołączyć do oferty. | - TAK |  |
|  | Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. | - TAK |  |
|  | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm) | - TAK |  |
| D. | Bateria stojąca |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Bateria mosiężna chromowana stojąca jednouchwytowa | - TAK |  |
|  | Regulator ceramiczny Ø40 | - TAK |  |
|  | Napowietrzacz | - TAK |  |
|  | Wylewka obrotowa | - TAK |  |
|  | Długość wylewki 210 +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Zgodność z normą PN-EN 817 | - TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i atest higieniczny | - TAK |  |
|  | Przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm -2 szt., komplet mocujący, instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących w zestawie | - TAK |  |
| E. | Zlewozmywak jednokomorowy nierdzewny |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej w strukturze jedwab | - TAK |  |
|  | Szerokość 780 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Głębokość 430 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Szerokość komory 350 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Długość komory 410 +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Głębokość komory 175 +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Szerokość ociekacza 390 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Rozmiar odpływu 3 1/2'' | - TAK |  |
|  | Syfon do podłączenia w zestawie | - TAK |  |
| F. | Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny |  |  |
|  | Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
|  | Zlewozmywak prostokątny dwukomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej w strukturze mat | - TAK |  |
|  | Szerokość 790 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Głębokość 500 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Szerokość komór 300 mm +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Długość komór 400 +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Głębokość komór 170 +/- 10 mm | - TAK |  |
|  | Rozmiar odpływu 3 1/2'' | - TAK |  |
|  | Syfon do podłączenia w zestawie | - TAK |  |
| - Wymagania wspólne do wszystkich punktów: A.-F. |  |  |  |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. | - TAK |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atesty PZH na elementy składowe mebli dołączyć do oferty | - TAK |  |
|  | Oferowane meble winny stanowić jednolitą stylistycznie, spójną wizualnie formę. | - TAK |  |
|  | Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane łącznie z wyposażeniem meblowym muszą być kompletne, wyposażone w baterię (baterię łokciową nad blatową, jeśli wymieniono w tabeli), syfon odpływowy i wszelkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego montażu i niezawodnego działania. | - TAK |  |
|  | Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów kontrolnych z natury na obiekcie przed rozpoczęciem realizacji. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i użytkowników. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 5%. | - TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | - TAK |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce od podpisania protokołu odbioru | - Tak, podać: |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności CE

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

- Atesty PZH na elementy składowe mebli

- certyfikat TUV GS – potwierdzenie bezpiecznego użytkowania

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt (meble) jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia poziom wymagany dla świadczenia usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy