Załącznik Nr 2B do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 2

Zestaw do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych oraz wózki i pojemniki na Blok operacyjny

W poniższej części Załącznika „2B” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanych wyrobów. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany- opisać:” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pakiet obejmuje:

I.   Zestaw do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych – 1 kpl

II.  Wózek do zbierania odpadków – 1 szt

III. Pojemnik do zbierania brudnej bielizny – 1 szt

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do transportu i przechowywania kontenerów sterylizacyjnych | 1 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Zestaw złożony z dwóch wózków transportowych z drzwiami, czterech wymiennych regałów na kontenery, jednego wózka platformowego do przemieszczania regałów, jednej platformy dokującej na dwa regały | TAK |  |
|  | Wyroby fabrycznie nowe. (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r) | Tak (podać) |  |
|  | ## Wózek transportowy do kontenerów (z drzwiami). Lekka konstrukcja w formie szafy na kółkach wykonana ze stopów aluminium | Tak |  |
|  | ## Drzwi dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni | Tak |  |
|  | Drzwi wyposażone w zamek oraz blokadę ryglującą drzwi w dolnej i górnej części | Tak/opisać |  |
|  | ## Wózek z czterema kołami, w tym jedna para obrotowa o 360 stopni i min. dwa koła z hamulcem | Tak |  |
|  | Wymiar zewnętrzny wózka: dł x szer x wys 1220 x 700 x 1550 mm (+/-10mm) | ### Tak |  |
|  | Wózek transportowy wyposażony w gumowe odboje w dolnej i górnej części | Tak |  |
|  | Wózek transportowy wyposażony w ramkę na kartę informacyjną i uchwyty do prowadzenia | Tak |  |
|  | ### Wózek transportowy wyposażony w prowadnice umieszczone w podłodze do wprowadzanie regałów z kontenerami | Tak |  |
|  | Wózek transportowy wyposażony w dwa wymienne wsuwane regały z uchwytami na kontenery ISO | Tak |  |
|  | Regał wymienny wysuwany na wózek platformowy z prowadnicą do łatwego przesuwania i zablokowania regału. Prowadnice wózka transportowego i platformowego na identycznej wysokości | Tak |  |
|  | Wózek platformowy z prowadnicą na jeden regał wyposażony w cztery koła i uchwyt do popychania | Tak |  |
|  | Pojemność jednego regału min. 9 kontenerów ISO o wymiarach 600x400x100mm | Tak |  |
|  | Platforma dokująca o wymiarach 1220x700x250mm (+/-10mm) na dwa regały, wyposażona w prowadnice umieszczone na identycznej wysokości jak w wózku platformowym | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ: |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | Tak |  |
| II. | Wózek do zbierania odpadków | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wózek do zbierania odpadków z pokrywą na zawiasach | TAK |  |
|  | Otwierany do góry o 90 stopni | TAK |  |
|  | wyposażony w 4 kółka o średnicy min. 125 mm | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoże, | TAK |  |
|  | Wykonany ze stopów aluminium | TAK |  |
|  | Wymiary zewn. (dł x szer x wys: 1050 x 650 x 800 mm) +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | TAK |  |
| III. | Pojemnik do zbierania brudnej bielizny | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Pojemnik z aluminium | TAK |  |
|  | Pojemnik z pokrywą otwieraną do góry na zawiasach | TAK |  |
|  | wyposażony w min 2 kółka niebrudzące podłoże o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Z przodu w górnej części uchwyt ułatwiający transport i manewrowanie pojemnikiem | TAK |  |
|  | Wymiary zewn. (dł x szer x wys: 710 x 570 x 980 mm) +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | TAK |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności CE

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………….

Podpis Wykonawcy