SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1J do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 10 - Urządzenia do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych

Obejmuje dostawę:

A. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 4 szt.

B. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt.

C. Cieplarka do płynów infuzyjnych - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 4 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
|  | Wymiary: 30 x 19 x 24 [cm] (+/- 1 cm) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Masa nie więcej niż 7 Kg | Tak, podać | Masa 6,8 kg – 7kg - 0 pkt Masa ≤ 6,8 kg - 10pkt |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz 10% | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zakres temperatur pracy od 10 - 40C | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Metoda ogrzewania: Czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość przepływu wydmuchiwanego powietrza Min. 9-12 m/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dokładność ogrzewania do 1C | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza 4 przedziały temperatur: otoczenia, 36C, 40C, 44C | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Względny poziom głośności poniżej 47dBA | TAK, podać | Poziom głośności: 45-46 dBA – 0 pkt poniżej 45 dBA - 10 pkt |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka minimum o długości min. 1,8 m mierzona przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze | TAK, podać | Długość rury: poniżej 2m – 0 pkt minimum 2m i więcej – 10 pkt |  |
|  | Odpinana rura doprowadzająca powietrze - możliwość odpinania rury przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja rury zapewniająca utrzymanie przepływu powietrza w przypadku zatkania otworu głównego (min. 3 otwory boczne) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakończenie rury zagięte pod kątem 90o, pozwalające na swobodne położenie rury na łóżku bez ryzyka wyrwania rury z portu kocyka | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obracania rury względem koca bez odpinania koca | Tak/nie | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wbudowany filtr powietrza 0,2 m | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych Min. koce na różne partie ciała (dla niemowląt, pediatryczne, dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: koce dla dorosłych na całe ciało jednorazowe 50 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| B. | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 2 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: 24,1 x 21,0 x 17,8 cm [wys. x szer. x głęb.] (± 0,5 cm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Masa netto nie więcej niż 4 kg | TAK | >3,6 kg do 4 kg - 0 pkt <3,6 kg 10 pkt – 10 pkt |  |
|  | Zasilanie 220V 50Hz 10% | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Metoda podgrzewania: ciepła woda krążąca w linii na całej długości do pacjenta | TAK, PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości podaży ogrzanego płynu:nie mniej niż 4500ml/godz. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dokładność podgrzewania nie większa niż 1,0 oC | TAK | dokładność do 0,5C - 10 pkt dokładność do 1,0 oC - 0 pkt |  |
|  | Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych (brak tzw. gorących punktów) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stała, ustawiona fabrycznie temp. ogrzewania (bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ogrzewanie przetaczanego płynu na drodze podgrzewacz – wkłucie do pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem z progiem maks. dopuszczalnej temp. 43,1C | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zbiornik na wodę roboczą z przezroczystą ścianką umożliwiającą ciągły podgląd poziomu cieczy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Znaczniki na zbiorniku określające minimalny i maksymalny poziom płynu roboczego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Temp. normotermiczna przy wejściu u pacjenta przy prędkościach od 75 ml/h | TAK, PODAĆ PRĘDKOŚĆ MINIMALNĄ | od 75 – 499 ml/h - 10 pkt od 500 – 999ml/h - 5 pkt od 1000 ml/h - 0 pkt |  |
|  | Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wyświetlaczu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe: | TAK | Bez punktacji |  |
|  | zbyt wysoka temperatura | TAK | Bez punktacji |  |
|  | złe zamocowanie zestawu do przetoczeń w urządzeniu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | nieprawidłowa praca pompy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | zbyt niski poziom płynu roboczego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Mocowanie do stojaka | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W zestawie jednorazowe, trzyświatłowe linie z płaszczem wodnym do pacjenta 30 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| C. | Cieplarka do płynów infuzyjnych - 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
|  | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowymi utrzymującymi ją w pozycji otwartej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskaźniki | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | TAK, podać | NIE - 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | TAK | Optyczny i akustyczny alarm – 10 pkt tylko optyczny – 5 pkt tylko akustyczny – 5 pkt |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej pokrywie. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury umieszczonych w dwóch różnych miejscach. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb czuwania (stand by). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność komory: 30 litrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne obciążenie komory: 25 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5l; dwanaście butelek 1l; dwa worki 5l; trzy worki 3l. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (+10 mm) (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (+10 mm) (S x W x G). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga nie więcej niż 18 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Moc grzałki minimum: 400 W. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zgodność z: EN IS0 13485 93/42/EEC, EEC Medical Devices Directive | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: wózek z blokadą min. 2 kół | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI SERWISOWE ( wspólne dla wszystkich aparatów) |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 130 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cieplarka do płynów infuzyjnych | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy